招标控制价编制说明（审）

工程名称：郊尾镇沧溪重点流域污水收集工程

- 工程概况 1.建设地点： 仙游县。 2.工程专业： 市政工程。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等： 无 。 2）道路工程：道路拆除恢复2293.07m2。 3）桥梁工程： 无 。 5）排水工程： 管道材质： 无压埋地排污排水用(PVC-U)管、球墨铸铁管 ； 施工方法： 开槽埋管 。 6）隧道工程： 无 。 7)给水工程： 无 。 8）路灯工程： 无 。 9)其他工程： 无 。 - 编制范围 按照顺风建筑规划设计有限公司设计的郊尾镇沧溪重点流域污水收集工程图纸，专业范围包括排水工程等，具体如下： 1.不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：顺风建筑规划设计有限公司设计的郊尾镇沧溪重点流域污水收集工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： （招标文件编制单位）编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《各专业计量规范福建省实施细则》。 5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、相关补充及调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）以及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费：无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》人工费动态指数调整为1.1965。 （2）施工机械台班单价：按照闽建筑[2022]1号文：福建省住房和城乡建设厅关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。 （3）材料设备价格：福建省工料机信息网发布的莆田市2025年9月下材料价、市场询价 。 8、其他：/。 - 取费标准 1.专业类别： 市政工程（未执行标准化管理） 。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： 接户管道开挖，按60%人工，40%机械开挖考虑；余方弃置外运运距按3km考虑 。 2.石方工程： 无 。 3.脚手架： 无 。 4.混凝土模板及支架：混凝土定额均已综合了相应模板的制作、安装、拆除及模板摊销费用。 5.围堰： 粘土袋围堰 。 6.便道及便桥： 未考虑。 7.洞内临时设施：未考虑。 8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机；大型机械设备基础、轨道：未考虑；大型机械设备检测：未考虑。 9.施工排水降水：未考虑。 10.处理、监测、监控：未考虑。 11.材料二次搬运：未考虑。 12.行人、行车干扰：未考虑。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：未考虑。 14.爆破安全措施：未考虑。 15.试验爆破措施：未考虑。 16.爆破现场警戒与实验措施：未考虑。 17.水上支架平台：未考虑。 18.施工围挡：未考虑。 19.工程排污费：未考虑。 20.其他：未考虑。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价参考的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 参考品牌; 控制价参考的品牌; 备注. 无压埋地排污排水用(PVC-U)管; 中财、伟星、亚通; 信息价. PVC管件; 中财、伟星、亚通; 中财. 塑料检查井; 中财、伟星、亚通; 中财. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 八、其他需要的说明 - 本工程的‘中(细)砂损耗2%+膨胀1.18’、‘中砂’、‘中(粗)砂损耗2%+膨胀1.18’、‘天然中砂’等河砂均按净干砂（机制砂)考虑（机制砂价格参考莆田市2025年9月份（下半月）材料综合价，单价146.11元/m3）。管道回填砂按机制砂计入本次预算，施工时，建设单位应进行确认并附相关图片及视频文件、检测报告，否则在结算时按最不利条件予以计取。 - 本工程混凝土按商品砼计入，结算时，建设单位应对混凝土使用情况进行证明。 - 本项目挖土方类别按三类土计取，余土及拆除废渣外运运距均按3km考虑，渣土收纳费不计入本预算。 - 根据设计回复，混凝土路面拆除时，主管与支管锯缝都按 2 侧考虑，缝深4cm。 - 根据设计回复，主管、接户管新旧水泥板块衔接处均按两侧植筋考虑。 - 根据设计回复，原有路面开挖的碎石层重新利用，利用率按25%计入。 - 根据设计回复，抛石防冲刷可用砼路面拆除后的碎石渣回填，利用率25%。 - 根据设计回复，按200米围堰和30个抽水台班计入，围堰采用现场开挖土料，结算按实调整。 - 根据设计回复，接户管使用人工开挖基槽比例按人工 60%、机械 40%计，据实结算。 - 根据设计回复，污水管道纵断面图一种管道基础垫层采用砂石基础。 - 根据设计回复，塑料检查井均按采用有防护井盖（D400 防盗球墨铸铁井盖）的构造做法，结算按实调整。 - 根据设计回复，排水管件工程量按管件配件表中数量计入，结算按实调整。 - 本工程暂不计标准化管理的费用。如施工中有采用标准化管理，结算时按实予以调整。 - 暂不考虑施工围挡，结算按实调整。 - 根据设计回复，道路破修按水泥路面开挖修复结构图（二）计算。 - 根据设计回复，主管回填断面三放坡系数按0.75计算。 - 根据设计回复，截流井设备表中内容暂不计入本次预算。 - 根据设计回复，截流井为顶板厚度为200mm。 - 根据设计回复，承压井井壁厚度200mm，垫层宽度两边各加50mm。 - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）