预算审核编制说明

工程名称：鲤南镇“三象”共富示范区服务中心

- 一、工程概况 1.建设地点：仙游县。 2.工程专业：单独发包的装饰工程。 3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：/；单独发包的专业工程：/。 5.工程特征： - 建筑面积：538.24；。 - 层数：2；檐口高度：/m。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/ 。 - 装饰情况：具体做法详设计图。 - 混凝土情况：采用商品混凝土。 - 二、编制范围 按照成都有巢工程勘察设计有限公司设计的鲤南镇“三象”共富示范区服务中心图纸、编制范围包括内装饰工程等。 - 三、编制依据 - 1.图纸：成都有巢工程勘察设计有限公司设计的鲤南镇“三象”共富示范区服务中心图纸。 - 2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：/提供的/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（ FJYD-103-2017 ）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件。 6. 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：莆建管[2023]19号文。 （2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文。 （3）材料设备价格：莆田2024年10月下半月材料综合价格、定额基价。 8、其他：无。 - 四、取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程。 2.总承包服务费费率：/。 3.税率：税率按9%。 - 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 土方工程：土方外运运距3KM考虑；土方弃置点由施工单位自理。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：胶合板模板。 4.脚手架：砌筑脚手架。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输：/ 7.大型机械设备进出场及安拆：/。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：垂直运输工程。 10.其他：无。 - 六、材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价参考的材料设备品牌 材料名称; 规格、型号; 参考品牌; 控制价参考的品牌; 备注. 电线、电缆; 三红、日日红、上联; 信息价. 配电箱; 福州亿科、朝业、马控; 福州亿科. 配电箱内 一次元器件; 上海良信、森泰、江苏常熟; 森泰. 灯具; 莆阳、闽熠、欧普; 欧普. 开关插座; TCL、正泰、三雄极光; 信息价. 给排水管及电工套管; 亚通、恒杰、中财; 信息价. 卫生洁具; 恒杰、佳洁丽、清浪; 佳洁丽. 阀门; 福建泉牌、广州翔云、上海冠龙; 信息价. 消防器材; 白沙、广捷、天广; 白沙. 2.经市场询价的材料设备：/。 - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 八、其他需要的说明 土建 - 1.根据设计回复新砌砖墙内墙面找平按11J930-（内墙20/H7）计算； - 2.根据设计回复卫生间蹲位垫高按轻骨料混凝土垫层垫高； - 3.根据设计回复电动卷帘门按铝合金材质计算； 安装 1、根据设计回复，为减压阀组； 2、根据设计回复，给水系统中立管为原有给水管，其他支管为新增管道； 3、根据设计回复，排水系统中外墙外为原有排水管，户内其他支管为新增管道； 4、根据设计回复，洗手盆是感应、小便斗是感应； 5、根据设计回复，XL-A、XL-B、XL-C连接原消防管网长度计入本次预算，每根暂按预留50米。