# 石苍乡    济川村

供水保障工程实施方案

（报批稿）

建设单位：仙游县石苍乡济川村民委员会

设计单位：仙游县鲤源咨询服务有限公司

二0二四年十二月

# 石苍乡    济川村

供水保障工程实施方案

批     准：林申升

核     定：吴先群

审     查：吴先群

校     核：郑沅泉

项目负责人：黄  津

编     写：黄  津    郑彬剑

叶伟飞    蔡俊涛

仙游县鲤源咨询服务有限公司

二0二四年十二月

目录

第一章  概况	1

1.1自然地理、社会经济概况	1

1.2 当地居民饮用水现状情况及存在的主要问题	2

1.3 项目建设目标	2

1.4 项目建设的必要性和可行性	3

第二章  工程任务和规模	4

2.1 供水范围及设计年限	4

2.2 供水规模预测	4

2.3 水质、水压	6

2.4 水量平衡分析	6

第三章  工程布置及建筑物	7

3.1 设计依据和标准	7

3.2 水源选择	7

3.3 系统方案比选	8

3.4 饮水安全工程设计	8

第四章  施工组织设计	14

4.1 施工条件	14

4.2 主体工程施工	14

4.3 施工管理	22

4.4 施工总进度	23

第五章  建设征地与移民安置	24

第六章  环境保护	25

6.1 水源水质保护	25

6.2工程施工对环境的影响	25

6.3 施工期环境影响对策	26

6.4工程运行期环境保护	27

6.5 环境保护概算投资	28

第七章  水土保持	29

7.1 水土流失因素	29

7.2 水土保持措施布局	29

第八章  投资概算与资金筹措	31

8.1 编制依据及标准	31

8.2 概算总投资	34

第九章  综合效益分析与运行管理	55

9.1 综合效益分析	55

9.2运行管理	55

附件、附图

# 工程特性表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称 | 石苍乡济川村供水保障工程 |  |  |
| 二 | 建设地点 | 仙游县石苍乡济川村 |  |  |
| 三 | 供水范围 | 济川村受益总人口为3727人，1040户 |  |  |
| 四 | 供水规模 | 工程设计规模确定为620m3/d |  |  |
| 五 | 供水水源 | 项目区济川村水源均为山涧水及大路边水库。水源上游植被完好，林木茂密，四季郁郁葱葱，水源常年清流透澈，且附近没有居民建筑、农田耕地，对水源不会造成人为污染，水量充分、水质良好。 |  |  |
| 六 | 主要建设内容 |  |  |  |
| 1 | 新建小型加压泵站 | 座 | 1 | 内设管理房、潜水泵等 |
| 2 | 新建机井 | 座 | 1 | 井深120m |
| 3 | 新建小型供水站 | 座 | 1 | 内设不锈钢净水器、200t清水池、管理房等 |
| 4 | 输配水管道工程 | km | 10.43 |  |
| 5 | 入户管道 | km | 21.117 |  |
| 6 | 一户一表 | 组 | 1040 |  |
| 七 | 主要工程量 |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 5050.30 |  |
| 2 | 回填土 | m2 | 1612.66 |  |
| 3 | 混凝土 | m3 | 1004.79 |  |
| 4 | 输配水管道 | km | 10.43 |  |
| 5 | 入户管道 | km | 21.117 |  |
| 八 | 工程总投资 | 万元 | 522.94 |  |
| 1 | 建筑工程 | 万元 | 209.02 |  |
| 2 | 设备及安装工程 | 万元 | 175.50 |  |
| 3 | 临时工程 | 万元 | 27.76 |  |
| 4 | 独立费用 | 万元 | 72.35 |  |
| 5 | 基本预备费 | 万元 | 24.23 |  |
| 6 | 建设征地补偿费工程 | 万元 | 8.31 |  |
| 7 | 水土保持工程 | 万元 | 20 |  |
| 8 | 环境保护工程 | 万元 | 10 |  |
| 九 | 工程管理 |  |  |  |
| 1 | 建设单位 |  |  | 仙游县石苍乡济川村民委员会 |
| 2 | 设计单位 |  |  | 仙游县鲤源咨询服务有限公司 |