表EMP-2：潜在环境影响和缓解措施

填表单位：

| 项目 | 潜在影响/问题 | 缓解措施 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.设计和施工前阶段 |  |  |  |
| 详细设计阶段 | EMP的机构强化 实施和监督 | - 施工前至少1个月：（i）重新确认PMO环境官员的全职状态；（ii）在PIU/次级借款人中至少任命一名环境协调人员。 - 在任何施工前至少2个月，PMO与LIEC接洽。 - 在任何施工前至少2个月，为所有环境工作人员提供EMP实施和监督培训。 - 在任何施工前至少2个月，确认已为项目招募了一名认证EMA。 - 新冠肺炎安全管理——工作前预筛选。建立早期筛查措施和程序，以确保所有新项目人员在开始现场工作之前均被检测为阴性。另请参见职业健康与安全（施工阶段，见下文，见附录1）中的要求，以编制新冠肺炎健康与安全计划。 - 为PMO、PIU/次级借款人、承包商和CSC的适当员工组织并开展项目EMP培训。 |  |
|  | 更新EMP和IEE | - 根据最终详细设计，根据需要更新IEE和EMP中定义的缓解措施。 - 将更新的IEE（包括EMP）提交给亚洲开发银行审查和批准，该IEE将包含在标书和合同文件中。 - 更新的IEE（包括EMP）将在工程开工前在亚洲开发银行网站和当地公开。 - 项目位置或范围的变更。如果项目位置和/或其他物理组件发生重大变化，组建DEIA团队进行额外的DEIA和公众咨询。修订后的DEIA应提交仙游县EEB和ADB审批和披露。 - 项目办应与亚洲开发银行协商，以确定变更的范围是小的还是大的。 - 在授予合同之前，确保所有土建工程的技术和安全批准。 |  |
| 施工准备工作 | 环境监测计划 | - 在施工前，项目办将聘请环境管理顾问进行环境监测。 - 根据本EMP中的监测计划编制详细的监测计划。 |  |
|  | 招标和合同文件 | - EMP中的缓解措施包含在所有招标文件中。 - 招标文件发送给亚洲开发银行审查。 - 为承包商准备环境合同条款。 |  |
|  | EMP培训 | - LIEC或EEB邀请的环境专家和/或官员根据本培训计划向承包商和CSC提供施工环境管理、实施和监督方面的培训 环境。 |  |
|  | 建立GRM | - GRM实施的责任分配给PMO和PIU/次级借款人环境官员和社会官员，并包含在其职权范围内。 - PMO和PIU/次级借款人人员将了解GRM并接受GRM培训，必要时将帮助支持环境和社会官员。 - GRM的主要联系方式（电话号码、微信、地址、电子邮件）将在PMO、PIU/次级借款人和/或EPB公共网站和施工现场的信息板上提供。 |  |
|  | 现场EMP | - 在任何工程之前，为各个施工现场编制现场特定环境管理计划 |  |
|  |  | - 审查并确保现场环境管理计划符合本环境管理计划中的措施 |  |

| 项目 | 潜在影响/问题 | 缓解措施 | 谁实施 | 谁来监督 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.施工阶段 |  |  |  |  |
| 地形和土壤 | 土方工程、土壤侵蚀、土壤污染 | - 在施工现场，将评估雨水径流的可能性，并实施适当的雨水排水系统，以尽量减少土壤侵蚀，包括周边堤岸和建立临时滞留和沉淀池，以控制表土径流。 - 应平衡土地开挖和填筑，以尽量减少对填料运输的要求。 - 在土方工程期间，通过良好的项目和施工管理实践，将随时暴露于潜在侵蚀的土壤面积降至最低。 - 在施工招标文件中定义弃土场和取土坑位置 - 将确定、设计和运营临时弃土场，以尽量减少影响。储存活动结束后，将恢复弃土场。 - 弃土将在现场最大限度地用作填料。无法在现场使用的多余弃土将运至经批准的弃土处置场。 - 弃土和骨料堆将覆盖景观材料和/或定期浇水。 - 残余混凝土和沥青等废弃建筑材料将妥善处理，以供再次使用或处置。 - 在降雨和大风期间，施工和材料搬运活动将受到限制或停止。 - 管道将按顺序逐段安装和回填。挖沟作业期间的露天开挖区域应尽量减少，并采用适当的施工压实技术。 - 在移除材料以保护和稳定土壤后，应尽快完成区域的任何计划铺筑或植被覆盖。 - 一旦施工完成，扰动表面将适当倾斜，并用当地树木和草重新植被。 减少土壤污染的措施 - 为降低施工机械污染土壤的风险，承包商将采取以下措施。 - 将石油产品、危险材料和废物储存在安全和覆盖区域的不透水表面上。 - 将现场的所有建筑垃圾移至经批准的垃圾处理场。 - 制定应急准备和响应行动。 - 在每个施工现场提供泄漏清理措施和设备。 - 培训承包商和工作人员应急泄漏响应程序。  |  |  |
| 环境空气 | 管道铺设后，施工活动产生的粉尘、施工机械和沥青路面产生的气态空气污染（SO2、CO、NOx） | - 施工现场的残留土壤和沙子等易扬尘材料应覆盖防尘网（布）并喷洒。水泥和其他细料应储存在仓库中或完全覆盖。残土、沙子和建筑垃圾的装载高度不得超过车辆护栏。 - 施工前，在每个现场安装周界围栏。围栏应至少2米高。 - 在产生扬尘的地方，每天至少喷水两次。 - 用防水布或其他合适的覆盖物覆盖运输泥土、沙子或石头的卡车，以避免溢出和产生灰尘。 - 管道铺设后，购买预混合沥青用于路面铺设；如果在现场加热和混合沥青，沥青搅拌机必须位于距离村庄和其他敏感受体>200米的地方。 - 将石油或其他有害物质储存在适当的地方。 - 确保车辆和机械的排放符合中国标准GB18352-2005、GB17691-2005、， |  |  |

| 项目 | 潜在影响/问题 | 缓解措施 | 谁实施 | 谁来监督 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB11340-2005、GB2847-2005和GB18285-2005。 - 提供带有尾气净化器的大马力设备。 - 根据监测计划，对施工现场周围的空气质量进行定期监测。 - 定期咨询附近居民，以确定问题，并在必要时实施额外的粉尘控制措施。 - 不使用时关闭设备/车辆，并将发动机怠速限制在5分钟内。 |  |  |
| 噪音和振动 | 施工活动产生的噪音和振动 | - 确保施工机械符合中国标准GB12523-2011。 - 妥善维护车辆和机械，以减少噪音。 - 在敏感场所300米范围内，使用噪声机械运行的降噪装置或方法，如修建供水和废水处理设施。 - 在20:00至06:00之间，禁止在城市和乡村道路上运行产生高噪音的机械和重型车辆。 - 施工期间，在噪声源周围放置临时围板或隔音屏障。 - 在振动诱导工程前后，检查现场是否有裂缝。 - 监测敏感区域的噪声，并定期咨询村民/居民（表EMP-4）。如果超过噪声标准，应检查设备和施工条件，并采取缓解措施纠正这种情况。 - 与施工现场附近的居民进行面谈，以确定和解决问题，包括调整噪音产生机械的工作时间。 - 对于距离施工工程40米以内的住户，应特别注意。这将包括：（a）在任何工程开始之前与这些住户进行后续协商，以明确工程的确切计划日期和时间表、工程性质、拟使用的设备、安全措施和施工期间的公共通道；（b） 根据对最技术有效方法的评估和社区咨询的反馈意见，安装隔音屏障以尽可能减少排放，和/或在受影响家庭的窗户上安装必要的附加层；（c） 关于日常工作持续时间的协议。 |  |  |
| 水污染 | 废水污染的影响 | - 劳工营地、燃料储存、机械维修车间和车辆清洁区必须位于距离水道至少500米的地方。 - 燃料、石油和其他危险材料的储存设施将位于不透水表面的安全区域内，并配有堤岸和清理设施。 - 在沿河流和渠道进行土方工程之前，安装泥沙收集器和帷幕，以尽量减少泥沙径流。 - 在滞留池和过滤罐中收集施工废水，以清除淤泥和油。 - 为机器冲洗场地配备集水池和沉淀池。 - 在沉淀池前安装油水分离器，用于含油废水处理。 - 为清洗施工设备的所有场地配备集水池和沉淀池。 - 在工作现场安装便携式厕所，并为工人营地安装现场废水预处理系统，以及维护协议。 - 工人营地的生活废水将以两种方式处理：（i）对于可进入市政污水系统的工地，废水将排入最近的污水系统；（ii）对于既不靠近村庄也不靠近下水道系统的工地，将安装临时化粪池，服务提供商将定期清理化粪池，并将隔离物运送至当地污水处理厂，由污水抽吸车进行处理。 - 承包商将制定控制石油和其他危险物质的行动，作为其现场环境管理计划的一部分。 |  |  |

| 项目 | 潜在影响/问题 | 缓解措施 | 谁实施 | 谁来监督 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 承包商的燃料供应商必须获得适当许可。他们应遵守适当的燃料运输协议和中华人民共和国标准JT3145-91（危险或有害货物的运输、装卸。修订版）。 - 当SS浓度低于20 mg/L时，工作现场的尾矿和废水才会排入支流。 |  |  |
| 固体废弃物 | 施工活动和工人营地产生的固体废物 | - 废物将尽可能重复利用或再循环； - 在远离地表水或敏感点的位置提供适当的废物收集和储存容器。 - 与市政垃圾收集服务部门安排定期收集垃圾。 - 正确清除和处置残余材料、废物和污染土壤。移除材料后，应立即铺设或种植植被，以稳定土壤。 - 严禁焚烧垃圾。 - 在战略位置提供足够的垃圾箱，并确保其免受鸟类和害虫的侵害，并由市政垃圾收集系统定期清空。 承包商绩效目标：每天施工活动结束时无未收集的废物。 |  |  |
| 生物资源 | 施工现场周围动植物的保护 | - 所选择的种植和栽培模式应实现多样化种植。 - 作为现场规划的一部分，施工机械和施工人员应严格分配到工作区域和通道，不得随意占用土地。施工机械和施工材料不得放置在自然植被区。 - 植被清理将限于特定施工现场。 - 进口的建筑材料（如砖、石、砂和水泥）应分批运输至施工现场，以满足需求，从而避免堆料溢出至自然植被区。项目完成后，应进行清洁和绿化工作，以恢复任何损坏。 - 景观美化活动下的所有种植活动将仅使用本地植物物种。如果需要非本地幼苗来快速稳定暴露的土壤和场地，则只能使用无菌幼苗（即不能繁殖的幼苗），以防止杂草蔓延。 - 为了减少杂草、有害动物和/或土壤生物传播的风险，该项目将：（a）禁止使用中国生物防治外来入侵研究中心（农业和农村事务部）和植物保护研究所（中国农业科学院）定义的杂草（包括本地物种）http://www.chinaias.cn/wjPart/index.aspx. - 项目下的所有植被重建活动，包括施工现场的恢复和景观美化，将在种植后进行操作和维护程序，以确保种植的植被得到充分保护和维护。 - 子项目4下的种植设计将由生态学家和林业专家（而不是林业专家或基础设施工程师）组成的联合团队完成。 - 这些设计将包括一系列本地物种，以避免单一种植发展。 - 将在植物根部使用化肥（而不是追肥），以减少降雨后化肥径流造成的非点源污染风险，并逐步从使用化肥转向使用有机肥料。 - 对于在种植中使用农药，措施包括：（a）不得使用世界卫生组织列为第一类或第二类危险化学品，或根据中国农药管理法规列为禁止或严格控制使用的化学品；（b）使用的农药残留量低 （c）虫害综合管理培训将作为项目能力建设的一部分。 |  |  |

| 项目 | 潜在影响/问题 | 缓解措施 | 谁实施 | 谁来监督 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质文化资源 | 已知或未知的地上或地下文物损坏 | - 建立物质文化资源的机会发现程序； - 如果发现新的遗址，应立即停止工作，并及时通知项目办、项目执行单位/次级借款人和文物局。只有经过彻底调查并获得有关当局的许可后，才能恢复施工。 - 在所有现场实施以下机会发现程序： - 在工作之前，对现场和地面覆盖物进行粗略检查，以评估存在哪些实物（如有），例如坟墓、文物、寺庙等。 - 承包商应立即向CSC和PIU报告这些情况。 - 如果在检查过程中或工作过程中发现伪影，请立即停止工作。通知CSC和PIU。 - 项目实施单位通知项目办和文物局。 - 在文物局的指导下，不会在现场进行进一步的工作。文物局就如何进行下一步工作提供了具体指导，并允许继续工作。 |  |  |
| 社会经济资源 | 管道施工临时中断供水 | - 开工前，重新确认计划的施工进度和现场EMP行动。 - 在计划用水中断前至少两天通知居民。 - 如果需要，在中断期间协助居民进行社区储水。 - 供水、电力和通信（电话和互联网）中断时间不得超过一次 - 白天 - 如果发生意外中断，应立即通知受影响的社区并协助供水，直到问题得到解决。 |  |  |
| 社区和职业健康与安全 | 社区咨询、健康和安全 | 社区协商 - 在任何工程之前，通过媒体、信息板和直接咨询提前告知居民和企业施工活动、日期和预计中断的持续时间。 - 特别是对于距离工程40米范围内的社区，以及将受到更高噪声/粉尘水平影响的社区，在任何工程之前与居民举行会议。 - 记录所有社区反馈和讨论并达成一致的解决方案。 - 根据社区咨询的反馈：（i）根据需要更新承包商现场计划，以纳入解决方案，包括修改工作计划、每日工作时间、施工方法和/或缓解方法；（ii）根据需要修订CSC监控时间表和监控标准，以反映更新的承包商现场管理计划。 社区健康、安全，尽量减少对日常生活的干扰 - 施工前，编制并实施交通控制计划，供当地交通管理部门批准。这将包括安排或分流施工交通以避免高峰时段，管制道路交叉口的交通，选择路线以减少干扰，恢复道路，并在施工完成后开放道路； - 对于所有涉及道路和地役权沿线开挖的工程，这些工程已经有地下公用设施（电力电缆、污水管、水管、电信电缆）：（i）与公用设施经理一起规划和协调项目污水管道施工，（ii）检查是否有待完成的国内项目升级这些公用设施。协调工程，避免重复开挖相同路段或地役权；并与公用事业管理人员合作，将现有公用事业受损或中断的风险降至最低。 - 在施工现场安装标志，告知人们项目GRM、潜在危险（如移动车辆、危险材料、开挖）和安全问题。 - 在所有开挖和管沟周围安装安全路障。 - 指派人员引导行人绕过危险工作区域。 |  |  |

| 项目 | 潜在影响/问题 | 缓解措施 | 谁实施 | 谁来监督 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 确保所有现场安全，防止通过适当的围栏进入。 - 锁定并保护所有工作场所，以防止未经授权的进入。 - 夜间（晚上8点至早上6点）严禁使用重型机械。 |  |  |
|  | 职业健康与安全 | - 编制环境、健康和安全计划，包括：（i）为施工现场、营地和办公室提供清洁和充足的淡水；（ii）在建筑工地和工作营地设置足够的厕所和其他卫生设施；（iii）垃圾桶和定期清空；以及（iv）根据健康和安全法规，提供所需的安全服装和设备。 - 编制应急响应计划，并提交给PMO和EEB审批。与乡镇医院建立紧急电话联系。在每个施工营地维护一个急救基地。 - 建立职业事故、疾病和事件的记录管理系统，该系统：（a）包括跟踪系统，以确保事件得到跟踪；（b） 可以轻松检索记录；以及（c）可在合规性监测和审计期间使用。系统将至少备份在一个外部硬盘上，以防止记录丢失或损坏。这些记录将在合规监督和审计期间进行审查。 - 根据相关国内指南建立工人营地。 - 安全通信。向所有项目人员宣传职业健康和安全事项。安装现场标志并进行定期培训。 - 对所有工人进行基本卫生、健康和安全问题以及工作危害方面的培训。实施艾滋病毒/艾滋病和其他疾病的宣传和预防项目——针对当地社区和建筑工人。 - 根据需要为工人提供个人防护设备，如安全靴、头盔、手套、防护服、护目镜、耳罩。 - 石棉。如果怀疑含有石棉的材料：（i）承包商将立即通知IA，IA将通知PMO；（ii）承包商将分包危险废物市政中心，该中心将负责材料的安全处理、运输和处置；（iii）此类材料只能在经过认证并设计为接收危险材料的填埋场进行处置。 - 新冠肺炎。制定并实施新冠肺炎（新冠肺炎）健康和安全计划，以应对新冠肺炎健康风险。该计划将根据政府关于新冠肺炎预防和控制的法规和指南，并与该地区的公共卫生机构协商制定。该计划应包括（i）记录工人在项目工作之前和期间访问/居住的地点的措施；（ii）办公室、庭院、商店和劳动营地的消毒/清洁时间表；（iii）在现场实施体温检查和其他健康检查的措施；（iii）物理距离措施，特别是在工人营地；（iv）强制使用口罩等个人防护设备的要求，以及提供洗手台、洗手液和其他适当的防护措施；（v） 如何向居住在项目现场附近的工人和居民提供信息，以保护他们免受新冠肺炎的影响；（vi）如果怀疑工人感染了新冠肺炎，应采取的程序；和（vii）适合当地情况的其他新冠肺炎预防和控制措施。参考文件见EMP良好实践的附录2。 承包商绩效目标：营地清洁，应急响应计划到位，100%的工人了解应急响应程序 | 承包人 | CSC、IA、PMO、LIEC |