设 计 说 明

概述

项目简介

1、项目名称：美丽宜居西墘村整治提升工程。

2、建设单位：仙游县西苑乡西墘村民委员会。

3、建设地点：仙游县西苑乡西墘村。

4、建设规模：①莲产业配套设施（莲花园通道）建设：对莲花园主次通道进行改造修复，采用片石、毛条石等进行砌筑铺设，其中主通道1492.01m，次通道5853.16m，总长度7345.17m；②通村道路修复：对进村道路进行修复及拓宽，改造破损路面约1869.56平方米，拓宽路面612.12平方米，挡土墙修复20m；③农田灌溉引水项目：建设取水坝一座、引水灌溉管道3189m。

5、设计内容：莲产业配套设施（莲花园通道）建设、通村道路修复、农田灌溉引水项目。

设计依据及规范

- 设计合同；

- 业主提供的1:500地形图；

- 美丽宜居西墘村整治提升工程项目建议书暨可行性研究报告的批复。

- 《国家以工代赈管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第57号）；

- 《国家发展改革委关于印发<全国“十四五”以工代赈工作方案>的通知》（发改振兴〔2021〕1019号）；

- 《国家发展改革委关于印发进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》（发改办振兴〔2021〕1852号）；

- 《福建省发展改革委关于印发<福建省“十四五”以工代赈实施方案>的通知》（闽发改区域〔2021〕611号）；

- 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

- 《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

- 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）;

- 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTG 5421-2018）

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

- 《柔性接口给水管道支墩》（10S505）

- 《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101）

- 《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）

- 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GBT 13295-2019）

- 《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GBT17219-1998）

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

- 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

- 《检查井盖》GB/T23858-2009

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

- 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）

- 其他相关国家规范及技术标准。

技术标准

- 莲产业配套设施（莲花园通道）建设：按照护肩标准设计。

- 通村道路修复：村道参照四级公路（II类），设计速度15km/h。

- 农田灌溉引水项目：管道采用新建引水管道管径De110。材料聚乙烯PE100管。

建设条件

自然条件

地形、地貌

西墘村区周围低山起伏，溪流蜿蜒曲折，河底是国内外罕见的大型平底基岩。

气候

项目区属中亚热带海洋性季风气候，冬半年盛行偏北风，少雨干燥；夏半年盛行偏南风，气温高，雨水多，气候温热湿润。

区域水文地质条件

本居民区雨量充沛，年降水量在1800—2500mm之间。区内有木兰溪、九溪流经，下游有九仙溪溪尾水库，居民区附近还有国家抽水蓄能水库。

场地地震效应

1）场地的抗震设防烈度

根据国标《建筑抗震设计规范》（2024年版）附录A及闽建设[2002]37号文件中附件1《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表有关规定，项目区位抗震设防烈度VI度区，设计基本加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，设计周期0.35s。

2）建筑抗震地段评价

据本工程周边项目勘察结果知，勘察道路沿线分布地质良好并且稳定，根据《建筑抗震设计规范》（2024年版）第4.1.1条，建筑场地属抗震有利地段。

3）地基稳定性及适宜性评价

本项目所在地不存在其它泥石流、危岩、岩溶和土洞、采空区等不良地质现象,未见有埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。本场地地基稳定性一般，基本适宜本项目的建设。根据《城市规划工程地质勘察规范》GJJ57-94附录D，拟建场地适宜性分类为较适宜。

现状场地条件

现状道路情况

项目区位于仙游县西苑乡西墘村，东北与永泰县毗邻，西北与永春、德化县接壤，是莆田市木兰溪的发源地。目前外部交通主要是借助福厦高速公路、324国道、福厦高速铁路，经省道三郊线、仙港大道、X231抵达县城后由度凤公路抵达居民。规划在建的莆永高速和沈海高速复线都在西墘村区的外围。莆永高速在度尾有个互通口，可转由环山区公路抵达居民区；沈海高速复线在菜溪有个互通口，经环山区公路距西墘村区约16公里。

生态环境

项目区以农业经济为主体，植被茂密，空气清新，水质清澈，鸟语花香，生态环境优良。

筑路材料及运输条件

1、土料：参考周边项目经验，本项目取土运距暂按2Km。

2、钢材、木材、水泥、石料、汽油等主要材料当地及本省内资源丰富，以市场为主渠道进行供应。

3、砂料：本区砂料总体较缺乏，需外购。

4、混凝土、沥青：可从周边市场购买。

5、交通设施：可利用周边现状路网作为施工期间道路，基本能满足施工运输要求。

6、供水供电

项目水源由给水管网供应，电源由电网供电，供水供电能满足施工要求。

7、运输条件

项目所在地区的道路交通运输网络条件尚可，通过村庄内已建道路均可到达项目所在地，工程所需材料进场条件良好。

莲产业配套设施（莲花园通道）建设

平面设计

1、设计原则

1）通道总体走向结合现场田埂位置进行布置。

2）竖向结合已建步道标高、现状农田标高以及周边意见建筑物标高，保证衔接顺畅。

2、通道平面设计

节点一：莲产业配套设施（莲花园通道）利用现有已建通道，同时结合现状田埂位置及尺寸，设置主通道和次通道。主通道宽度1.0m，次通道宽度0.4m。共计主通道长度1128.26m，次通道5853.16m。

节点一：平面布置图

节点二：门山通道，利用现有渠道位置及尺寸，设置主通道。主通道宽度1.0m，共计主通道长度363.75m。

节点二：平面布置图

通道断面设计

主通道采用干砌片石，顶宽1.0m，埋深0.5m，通道顶外漏高度不小于0.3m。

主通道断面设计图

次通道采用结合田埂位置及尺寸，利用田埂原有宽度，拓宽基础顶宽度至0.4m，采用干砌片石砌筑，顶部设置0.2m厚，干砌毛条石和干砌片石相间布置，间距为0.3m。

次通道断面设计图

次通道断面设计图

次通道平面示意图

通村道路修复

设计原则

1）针对路面破损进行修复，尽可能维持原有路面标高。

2）针对局部路面宽度较窄，视线不足位置，拐弯半径较小，适当拓宽改造。

3）针对原有村道路线及竖向等指标不进行优化提升。

4）针对掏空位置，注浆加修复支挡结构处理。

平面设计

路线起点与度凤线相交，终点位于西墘门山自然村。现状为单车道，水泥混凝土路面结构，现状路面保存较为完好，局部位置出现破损，本次设计予以修补。本次实施修复破损路面面积1869.56平方米，拓宽路面612.12平方米。

针对1处掏空位置，本次按修复支挡结构，并注浆修复。

路面破损修补及挡墙修复

路面修补结构设计

现状路面修建年代已久，局部位置因天气热胀冷缩，导致路面板块出现开裂，同时下雨雨水没有及时排出路基路面，导致路面出现掏空、板块剥离等破损，本次针对破损严重部分，予以更换板块处理。

路面修补结构设计根据《公路水泥混凝土路面设计规范》、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》以及已建道路路面情况执行。

1）确定本项目路面结构修复方案：

新修补C35水泥混凝土路面                    20cm

新修补C20水泥混凝土基层                    15cm

总厚度：35cm

具体布置详见“旧路面病害处治设计图”。

2）确定本项目路面结构拓宽方案：

水泥混凝土路面（抗弯拉强度≥4.0MPa）         18cm

5%水泥稳定碎石基层                           15cm

级配碎石垫层                                  15cm

水泥混凝土路面板块划分标准尺寸双车道板块划分（3.0-4.0）cm×4.0cm。修补板块钢筋均采用HPB300，钢筋直径28mm，长度30cm，间距50cm。

拓宽路面横坡坡度应与原道路横坡保持一致。

挡土墙修复

本次在门山自然村村道上，存在1处路基掏空，长度20m，落差2.5m。挡土墙破损原因主要有：路基土方夯实不够，同时连日下雨冲刷，导致挡土墙坍塌，形成路面掏空。

本次考虑采用重力式挡土墙，挡墙墙身及基础采用C20埋石混凝土，其中埋石含量不超过20%，毛石强度不小于M40。

在挡墙墙身适当高度处设泄水孔，孔眼间距为1.5米，采用φ10PVC管，上下排交错呈梅花形设置；最下一排泄水孔出水口应高出地面线0.3米。下排泄水孔周围底部应铺设粘土并夯实，以防止台后水渗入基础。且在泄水孔口用碎石或砂砾反滤覆盖，并用土工布包裹以免孔道淤塞。挡土墙应设伸缩缝，墙高、持力层突变处和挡土墙转弯处应设沉降缝，缝宽2-3cm，缝内嵌塞沥青麻筋或其它有弹性的防水材料。基础沿内外顶三方填塞深度不小于15cm的通缝；挡土墙墙背填料采用透水性良好的砂砾土，内摩擦角要求不小于40°；复合地基承载力不小于120Kpa。

施工单位在施工过程中应做好施工组织，为尽量避免对周围构筑物影响，应采用分段施工，不得一次性开挖土方后再施工挡墙；施工单位在施工挡墙时；应结合当地天气预报，防止土方开挖后雨季来临造成施工停滞。

掏空部分采用C20混凝土填补掏空。

路面主要材料技术要求

1）水泥混凝土面层材料要求

①水泥

水泥可选用普通硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥，其物理性能及化学成分应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表3.1.3中中等交通的要求，并应通过混凝土配合比实验，混凝土的抗折强度和抗压强度应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表3.1.2中中等交通的要求。

②粗集料

粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，其技术指标应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表3.3.1中不低于Ⅱ级的要求。用作路面混凝土的粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用2～4个粒级的集料进行掺配，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表3.3.3合成级配的要求。卵石最大公称粒径不大于19.0mm；碎卵石最大公称粒径不大于26.5mm；碎石最大公称粒径不大于31.5mm。

③细集料

细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，其技术指标应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表3.4.2中不低于II级的技术要求。细集料的级配要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表3.4.3中的中砂级配范围要求。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。路面混凝土所使用的机制砂除应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中表3.4.2和表3.4.3的规定外，还应检验砂浆磨光值，其值宜大于35。

清洗集料、拌和混凝土养生所用的水，不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类，有机物等。饮用水一般适用于混凝土；非饮用水，经化学检验符合下列要求时也可使用：

a）硫酸盐含量（按SO2- 4计）小于0.0027mg/mm3；

b）含盐量不超过0.0035mg/mm3；

c）PH值大于4.5。

⑤外加剂

外加剂的质量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表3.6.1中的各项技术要求。

⑥钢筋

水泥混凝土路面所用钢筋（传力杆、拉杆）应符合国家有关标准的技术要求。钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成2～3mm圆倒角。

⑦接缝材料

应选用能适应混凝土面板膨胀和收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性好的膨胀板。宜采用塑胶、橡胶泡沫板或沥青纤维板。其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中表3.9.2的规定。

⑧其他材料

传力杆套(管)帽等其他材料均应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中的有关规定。

混凝土路面养生剂性能应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中表3.11.1的规定。

3）路面弯沉控制

为保证工程质量，提出各层材料的设计参数和计算弯沉参考值（详见下表）以指导施工。

各层材料的设计参数和计算弯沉参考值

修复路面部分

| 序号 | 路面结构 | 设计厚度 （cm） | 20℃平均抗压模量（MPa） | 计算弯沉（0.01mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C35水泥混凝土路面 | 20 | 29000 |  |
| 2 | C20水泥混凝土基层 | 15 | 15000 | 44.1 |
| 3 | 现状碎石垫层 |  |  | 292.5 |

拓宽路面部分

| 序号 | 路面结构 | 设计厚度 （cm） | 20℃平均抗压模量（MPa） | 计算弯沉（0.01mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥混凝土路面 | 18 | 27000 |  |
| 2 | 5%水泥稳定碎石基层 | 15 | 1500 | 99.3 |
| 3 | 级配碎石垫层 | 15 | 250 | 286.5 |
| 4 | 土基 |  |  | 310.5 |

路面结构各层交工验收时应在不利季节检测各层顶面弯沉值（若在非不利季节测定，应考虑季节影响系数修正），并及时将检测数据反馈给设计单位，如未达到设计要求应及时通知相关单位制定处理方案，满足上表计算弯沉值要求后方可进行下层施工。

未尽事宜详见相关设计规范。

施工要求

1）水泥路面施工基本要求

①砼路面采用路面真空吸水工艺，施工中不得单独使用平板振捣器，应与插入式振捣器配合使用。振捣完毕后，砼面层的过多浮浆必须刮除，要求原浆抹面，待真空吸水后进行路面拉毛工作，路面砼弯拉强度要求达到4.0Mpa。路面接缝必须平直、连续。素混凝土基层横缝、纵缝以及面层缩缝必须使用切割机械，切割工作应在砼强度达到砼设计强度的25%～30%时进行。

②砼路面板块修复施工后应及时覆盖洒水保湿养生至保养期满。

③砼路面板块修复施工后至规定保养期满前，应采取严密的交通管控措施（如施工围挡、水马、标志锥、标志牌、架设夜灯等），路面修复板块部分严禁一切车辆通行碾压。

④路面砼板块修补施工前，应规范设置临时交通安全警示、警告及诱导行车标志和夜光灯，以确保施工期间路面交通安全。

⑤路面砼板块修补施工保养期满开放通车前应先清除路面一切障碍，并用人工清扫路面，减少砼路面板块修补通车后表面的早期磨损。

⑦对砼路面现浇C20素砼基层施工工艺（包括水泥砼混合料摊铺、振捣及平整度控制）要求。

2）除严格按照现行有关施工规范和设计要求进行施工外，还应注意如下事项：

①路面混凝土病害板块修补施工时，水泥混凝土路面所用拌合料应按照规定添加早强剂，并及时对施工后的水泥混凝土板块进行覆盖保湿养生，提高施工质量和行车安全。拟建修补板块临界处与旧混凝土板块边缘应采用切割机配合风钻进行旧混凝土板块边缘修整，提高施工质量。

②在工程开始前以及施工过程中发生材料来源或规格的变化时，必须对材料来源、材料质量、数量、供应计划、材料场堆放及储存条件等进行检查。

③施工过程中工程质量检查的内容、频度、质量标准应符合现行规范的有关要求。当检查结果达不到规定要求时，应追加检测数量，查找原因，作出处理。以使各道工序的质量指标均达到设计要求，然后方可进行下道工序的施工，避免不合格产品进入下道工序以影响质量，造成返工。

④按规范要求做好每一结构层交工验收阶段的工程质量自检工作。

- 农田灌溉引水项目

总体概述

本项目设计新建农田灌溉引水管道总长约3.2km，并新建1座取水坝。

给水工程

给水工程设计

（1）设计标准

本工程主要构建筑物及输配水管道设计年限采用50年；标准设防类（丙类）建（构）筑物的安全等级为二级。

（2）管道布置

本项目设计新建农田灌溉引水管道总长约3.2km，并新建1座取水坝，用于下游农田灌溉。新建引水管道管径De110。

管材、接口及管基

给水管道主要采用给水用聚乙烯PE100管，选用公称压力1.6Mpa的管材，管长6m，采用平口式热熔接口，管件内外表面必须光洁，不允许有裂缝等妨碍使用的明显缺陷，聚乙烯PE给水管应符合《给水用聚乙烯(PE)管道系统》GB/T13663.2-2018的要求。

本次设计管道均按埋地设计，管道应敷设在承载力达到管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后回填密实的地基上，管道基础地基承载力应不小于100KPa。给水管道基础及回填做法详见大样图。管道接口处的基础应挖凹槽，以便接口操作，在施工完成后，用砂填实。

管道附属设施

为了方便检修，阀门的一侧增加一伸缩接头，具体位置，施工时根据现场实际情况确定；伸缩接头采用VSSJA-2型双法兰式限位伸缩接头。

阀门：管道口径＜DN300采用Z45T-10不锈钢杆软密封型闸阀，阀门均采用静电喷塑内外防腐，并符合设计饮用水要求。

阀门井：

本工程闸阀阀门井推荐采用地面操作立式闸阀井，侧墙采用混凝土实心砖，强度等级为MU10；阀门井做法见07MS101-2-14。检查井井框、井座下部间隙大于30mm的应采用C30细石混凝土填充密实，不得采用水泥砂浆座浆处理。井室周围的回填材料应采用砂、砂砾、碎石灌砂等材料，回填宽度不小于400mm，严禁回填素土、废料等，回填作业应分层回填，回填材料压实后应与井壁紧贴，压实度应符合设计和规范要求。图集中I级钢筋HPB235改为HPB300。阀门井应设置安全防坠网。

（3）排泥阀：在管道最低点处设排泥阀，排泥支管就近排入渠道或雨水检查井中，以便检修时放空管道。排泥阀安装见07MS101-2-58，排泥湿井做法详见07MS101-2-59，排泥阀井做法详见07MS101-2-14。

（4）排气阀：在管道最高点处设排气阀，用以排除管内积聚的空气并在管道需要检修放空时进入空气，保持排水通畅，同时产生水锤时可使空气自动进入，避免产生负压。排气阀安装见07MS101-2-52。

（5）井盖

本工程给水井井盖采用普通重型球墨铸铁井盖。井盖及井座设计荷载等级为D400级。人孔尺寸均为Φ700。井盖井座应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖井座，井盖上表面与所在地路面齐平，井盖及井座应采用柔性连接（设置橡胶圈），防止车速过快造成井盖振动，详见（GB/T23858-2009）。井内应设置防坠网，防坠网做法详见“安全防坠网大样图”。

市政给水阀门井井盖应有“给”标识字样，排泥井井盖应有“排泥”标识字样，排气井井盖应有“排气”标识字样，井盖颜色、标识应遵从相关部门统一标准。

（6）支墩

管道在垂直、水平方向转弯处、管道三通或不良地质处设置支墩，支墩和管道之间应设橡胶垫片，以防止损坏管道，支墩做法详见《柔性接口给水管道支墩》10S505。

（7）取水坝

新建取水坝做法详见大样图。本项目引水坝满足泄洪、抗洪承压要求，结构稳定性满足规范要求。

新建取水坝河床为冲洪积地貌，坝基持力层为中等风化花岗岩，坝基岩体分类为BⅢ类岩体，其地基承载力fak=2200kPa，能满足本工程上部荷载和变形要求。

本次新建取水坝建基面开挖至中等风化花岗岩层，一般呈弱透水性；取水坝坝肩为中等风化花岗岩岩盘出露，一般呈弱透水，可满足防渗要求。

PE管管道施工和安装工艺

热熔连接工具的温度控制应精确，加热面温度分布应均匀，加热面结构应符合焊接工艺要求。热熔连接前、后应使用洁净棉布擦净加热面上的污物。

热熔连接加热时间、加热温度和施加的压力以及保压、冷却时间，应符合热熔连接工具生产企业和聚乙烯管材、管件以及管道附件生产企业的规定。在保压、冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。

两待连接件的连接端应伸出焊机夹具一定自由长度，并校直两对应的待连接件，使其在同一轴线上。错边不宜大于壁厚的10%。管材、管件以及管道附件连接面上的污物应使用洁净棉布擦净，并铣削连接面，使其与轴线垂直。待连接件的断面应使用热熔对接工具加热。加热完毕后，待连接件应迅速脱离加热工具，检查待连接件的加热面熔化的均匀性和是否有损伤。然后，用均匀外力使连接面完全接触，并翻边形成均匀一致的凸缘，凸缘的高度和宽度应符合有关规定。

热熔承插连接时，管材端口外部宜进行倒角，角度不宜小于30°，且管材表面坡口长度不大于4mm。测量管径承口长度，并在管材插入端标出插入长度和挂除插入段表皮。管材、管件连接面上的污物应用洁净棉布擦净。公称外径大于或等于63mm的管道热熔承插连接，应采用机械装置的热熔承插连接，并校直两对应的待连接件，使其在同一轴线上。公称外径小于63mm的管道热熔连接，在整圆工具配合下，可采用手动热熔承插连接。管材插口外表面和管件承口内表面应使用热熔承插式加热工具加热。加热完毕后，待连接件应迅速脱离承插连接加热工具，检查待连接件的加热面熔化的均匀性和是否有损伤。然后用均匀外力将管材插入端插入管件承口内，至管材插入长度标记位置，使其承口端部形成均匀凸缘。

热熔鞍形连接应采用机械装置固定干管连接部位的管段，使其保持支线度和圆度。干管连接部位和鞍形管件连接部位上的污物应使用洁净棉布擦净，并用刮刀刮除干管连接部位表皮。干管连接部位和鞍形管件连接部位应使用鞍形加热工具加热。加热完毕后，加热工具应迅速脱离待连接件，检查待连接件的加热面熔化的均匀性和是否有损伤后，再用均匀外力将鞍形管件压到干管连接部位，使连接面周围形成均匀凸缘。

管道试压

管道施工完毕后，在回填土前应进行水压试验，试验管段长度要求不超过1.0km，分段试压。试压之前应对管道、接口、闸阀、配件、伸缩器以及其它附属构筑物仔细进行外观检查，认为合格后方可进行压力试验。水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.50m。本工程管道的工作压力≤0.5Mpa，消防时供水压力(从地面算起)为0.20MPa，试验压力为1.0Mpa，水压试验合格后，应及时回填其余部分。

沟槽放坡

沟槽放坡应根据沟槽的土质、地下水位等情况按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）中第4.3.3条的要求进行确定。一般情况沟槽放坡系数按照1：0.33控制。管道施工过程中，应注意对基槽周边的现状建筑物及现状管线按规范设置沉降观测点，并安排工作人员进行巡视，确保施工安全。

其它事项

（1）城市给水管网应布置在线流量和压力监测点，并实时传输数据。在线监测点在本项目交付之后，由水务部门根据总体管网情况进行统一考虑并布设。

（2）应每年对城市给水管网进行检测和评估，并应及时修复或更新病害管道。

（3）给水管道施工及验收应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）。

（4）给水管道施工完毕后应绘制竣工图备查，作为地下工程资料归档。

（5）所有套用标准图集，在施工时严格按图集总说明及各单项说明实施。

附件