- 预算编制说明

- 一、工程概况

仙游县西苑乡西墘村主干道路面拓宽及硬化建设工程 位于 仙游县西苑乡西墘村 。西乾村位于仙游县西北部，东与卓林接壤，西与广桥村交界，北连凤山村，南邻西苑村，距乡政府所在地9公里。村落面积2.5平方公里，辖3个自然村，8个村民小组。拟建项目是进入 西苑乡西墘村 的 主干道 。本项目路线全长1221.88m，起于现状度凤线，止于橄榄溪附近。现状路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，路面为水泥混凝土路面，现状路面较为完好。交通量等级为轻等交通。路基、排水及边坡较为完善。本项目路线拟合现状道路中心线，不对其线形优化设计。本次实施内容：拓宽路基土方平整、拓宽路面硬化、排水管道改造、开口衔接改造。

二、编制依据

1、图纸：顺风建筑规划设计有限公司设计的仙游县西苑乡西墘村主干道路面拓宽及硬化建设工程施工图设计文件（2025年9月）及有关设计文件等。

- 2、定额依据：

1）仙游县财政投资建设项目评审实施细则（试行）的通知（仙政文【2019】92号）；

2）《公路工程标准招标文件》（福建省普通公路工程电子招标示范文本（2022 年版））；

3）《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）以下简称《编制办法》；

4）闽交建[2019]31号福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知；

5）《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

6）《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）为依据编制，并结合交通运输部发布的《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》中“营改增施工机械台班费用定额调整系数”进行调整，其中养路费及车船使用税按闽交价[2012]36号文件规定计取；

7）福建省交通运输厅闽人社发【2018】6号《关于全面推开全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》；

8）交通运输部公告2019年第26号文交通运输部办公厅关于印发《交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告》；

9）省市交通、建设行政主管部门颁布的现行有关造价管理文件等；

10）直接费：(1)、人工费：按闽交建〔2019〕31 号文规定的人工单价112元/工日；(2)、材料费采用2025年7月份《福建省交通（公路、水运）工程各市主要材料价格信息》中莆田市信息价、2025年7月份莆田市交通工程地方材料价格信息价、福建省建设工程工料机信息网发布的莆田市2025年7月份下半月材料综合价，不足部分结合市场询价。(3)、机械费：按交通部2018年第86号文关于颁布《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）计取。

- 三、取费标准：

- 1.工程类别：公路工程。

- 2.冬季施工：不计。

- 3.雨季施工：不计。

- 4.夜间施工：不计。

- 5.临时设施：不计。

- 6.施工辅助：不计。

- 7.工地转移：不计。

- 8.沿海地区、高原、风沙施工：不计。

- 9.行车干扰：不计。

10.规费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金）：按闽交建〔2019〕31 号。

- 11.基本费用：不计。

- 12.食品运费：不计。

- 13.探亲路费、取暖补贴：不计。

- 14.财务费用：计取。

- 15.利润：7.42%。

- 16.税金税率：9%。

- 17.养路费车船税标准：福建省交通工程造价管理站关于公布《福建省公路工程机械台班车船使用税标准》的通知（闽交价[2012]36号，2012年1月1日起执行）。

- 18.工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为3‰；第三方责任险的投保金额为50万元，保险费率为2.5‰计；工伤保险费为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为1.5‰。

- 19.竣工文件按3000元计价，施工环保费按3000元计价，临时供水与排污设施按5000元计价。

- 20.安全生产费：按工程量清单第100章（不含工程一切险与第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额的1.50%计。

- 21.风险费：不计。

- 四、其他说明

- 1、根据设计要求，本项目余方弃置运距按3km计取。

- 2、根据设计要求，本项目混凝土采用商品混凝土。