工程清单编制说明

- 一、项目概况

本项目建设地点位于仙游县园庄镇塔兜村，项目性质属于高标准农田“五化”建设省级示范项目，建设总面积 800亩，其中高效节水面积356 亩。主要建设內容为：

（1）灌溉与排水工程：改建C20现浇砼灌排渠1条，长465m；改建C20现浇砼斗渠1条，长775m；新建 M7.5 浆砌块石农沟1条，长32m；配套渠系建筑物量水尺2把、单侧放水口 56个、排水涵管 21m。

（2）田间道路工程：改建沥青砼路面田间道2条，总长222m；改建彩化沥青砼路面生产路1条，长642m；改建彩化沥青砼路面人行便道1条，长461m；配套道路附属建筑物T型路口 5 个、下田坡道2 个和跨河汀步2座。

（3）其他工程：田间监控摄像头及相关配套设备 8 个，气象站 1 套，户外屏1 套，LED 户外庭院式太阳能防水路灯29盏，LED户外广告牌58面，电线杆埋设29根，休憩小木屋5座，荧光石字体256字，标志牌 1 座。

- 二、编制依据：

1、福建森硕勘测设计有限公司出具的《仙游县2024年高标准农田“五化”建设省级示范项目》施工图（2024.12月版）。

2、福建省水利厅关于颁发2021版《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、2021版《福建省水利水电建筑工程预算定额》、2021版《福建省水利水电设备安装工程预算定额》。

3、上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。

- 三、相关说明：

（1）本工程开挖土方用于土方回填后，剩余的土方就地推平，不另行计取土方外弃费用。

（2）本工程混凝土拌制采用0.4m3搅拌机拌合混凝土。

（3）本工程商品有机肥不计入本次预算。