工程预算编制说明

- 一、项目概况

本项目建设地点位于仙游县园庄镇塔兜村，项目性质属于高标准农田“五化”建设省级示范项目，建设总面积 800亩，其中高效节水面积356 亩。主要建设內容为：

（1）灌溉与排水工程：改建C20现浇砼灌排渠1条，长465m；改建C20现浇砼斗渠1条，长775m；新建 M7.5 浆砌块石农沟1条，长32m；配套渠系建筑物量水尺2把、单侧放水口 56个、排水涵管 21m。

（2）田间道路工程：改建沥青砼路面田间道2条，总长222m；改建彩化沥青砼路面生产路1条，长642m；改建彩化沥青砼路面人行便道1条，长461m；配套道路附属建筑物T型路口 5 个、下田坡道2 个和跨河汀步2座。

（3）其他工程：田间监控摄像头及相关配套设备 8 个，气象站 1 套，户外屏1 套，LED 户外庭院式太阳能防水路灯29盏，LED户外广告牌58面，电线杆埋设29根，休憩小木屋5座，荧光石字体256字，标志牌 1 座。

- 二、编制依据：

1、福建森硕勘测设计有限公司出具的《仙游县2024年高标准农田“五化”建设省级示范项目》施工图（2024.12月版）。

2、福建省水利厅关于颁发2021版《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、2021版《福建省水利水电建筑工程预算定额》、2021版《福建省水利水电设备安装工程预算定额》。

3、上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。

4、人工、材料、机械基础单价：

（1）人工预算单价：技工120元/工日；普工85元/工日。

（2）材料预算价格：参照福建省工料机信息网中2025年1月（下半月）莆田市材料综合价格（不含增值税）及《2024年福州市建设工程材料价格》并结合市场询价。

（3）施工机械台班使用费：根据闽水建设〔2021〕2号文颁发的《福建省水利水电工程机械台班费定额》中规定进行编制。

5、取费标准：

根据福建省农业农村厅关于调整高标准农田建设设计预算定额的通知（闽农建函〔2021〕183 号）、福建省农业农村厅关于调整高标准农田建设设计预算定额的通知（闽农建函〔2021〕183 号）、福建省水利厅2022年12月21日发布的《福建省水利厅关于调整《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》有关内容的通知》（闽水计财（2022）1089号文）：

- （1）其他直接费：费率按3.15%计。

- （2）间接费：土方工程按直接费的10.5％计算；石方开挖工程按直接费的12.5%计算；土石填筑工程按直接费的9%计算；模板工程按直接费的8%计算；混凝土浇筑工程按直接费的12.5%计算；钢筋制安工程按直接费的6%计算；钻孔灌浆及锚固工程工程按直接费的10.5%计算；疏浚工程按直接费的6%计算；生态景观工程按直接费的8%计算；其他工程按直接费的6%计算；管道安装工程按人工费的70%计算；设备安装工程按人工费的55%计算。

- （3）利润按7%计。

- （4）税金按9.0%计，实际施工税率变化时，应根据国家财政税务主管部门发布的文件适时调整。

- （5）安全文明施工费：按一至三部分的建安工作量投资之和的1.5%计算。三、相关说明：

（1）本工程开挖土方用于土方回填后，剩余的土方就地推平，不另行计取土方外弃费用。

（2）本工程混凝土拌制采用0.4m3搅拌机拌合混凝土。

（3）本工程商品有机肥不计入本次预算。